REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A

stavební zákon, resp. navazující úkony u Stavebního úřadu Bystré

Revizi katastrálního operátu provádí KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v § 43 katastrální vyhlášky.

Před:	Po:

Předmětem revize katastru jsou zejména hranice pozemků, OBVODY BUDOV a vodních děl, druhy a způsoby využití pozemků a TYPY A ZPŮSOB VYUŽITÍ STAVEB.

Katastrální zákon – které stavby se zapisují

(výklad musí podávat katastrální úřad)

§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

l) budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,

m) drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.

§ 3 Předmět evidence

(1) V katastru se evidují

b) budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby,

c) budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby

Vyhotovení GEOMETRICKÉHO PLÁNU

V případě, že je k odstranění nesouladu zjištěného při revizi nutný výsledek zeměměřické činnosti (= vyhotovení geometrického plánu), je k jeho předložení vyzván VLASTNÍK STAVBY.

Při zaměřování stavby pro zpracování geometrického plánu, je vždy ve spolupráci s geodetickou firmou třeba posoudit, zda se jedná

- o samostatnou stavbu – ta může být volně stojící nebo přisazená k jiné stavbě

- o přístavbu, což znamená, že legalizovaná stavba nebo její část je v kterémkoliv podlaží včetně půdního prostoru dispozičně a funkčně propojená s původní stavbou (otvory, dveřmi apod.)

Zákon o obcích – čísla popisná a evidenční

(výklad musí podávat místně příslušný obecní úřad)

§ 31

(1) Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Evidenčními čísly se označují

a) stavby pro rodinnou rekreaci,

b) stavby dočasné,

c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou

1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,

2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,

3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku.

(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.

§ 31a

(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad

a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu

b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).

(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.

(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.

(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.

Navazující úkony u STAVEBNÍHO ÚŘADU

Posouzení doby realizace, resp. dokončení stavby

Doba vzniku stavby posouzena podle portálu „Mapy.cz“ a ortofoto snímků od roku 2003

Rok 2003	Rok 2012	Poslední snímkování

Posouzení legálnosti stavby

U staveb postavených prokazatelně do roku 1992 bude prokazování nedochování dokladů o jejím povolení velmi obtížné, a proto bude stavební úřad většinou předpokládat, že stavba byla povolena s výjimkou, kdy stavba bude od roku 1992 užívána jinak, než je uvedeno v katastru nemovitostí (platí: nejsou-li zřejmé důkazy o tom, že jde o "černou" stavbu, měla by proběhnout pasportizace).

U staveb od roku 1992 do roku 2006 bude posuzováno individuálně. Vlastník stavby doloží jakýkoliv doklad prokazující, že stavba byla povolena nebo se v archívu stavebního úřadu dohledají doklady prokazující, že stavba byla povolena

U staveb od roku 2007 (platnost a účinnost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) musí být prokázáno, že stavba byla povolena, a to předložením dokladů vlastníkem stavby nebo dohledáním v archivu stavebního úřadu

Postup pro nápravu právního stavu stavby

1) Pasportizace staveb, u který se jednoznačně NEJEDNÁ o „černou stavbu“ s tím, že vlastník stavby podá ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, PASPORTU STAVBY, kterou doloží:

- dokumentací skutečného provedení stavby nebo pasportem stavby ve trojím vyhotovení, který bude mít textovou část a výkresovou část

- vyplněný formulář „Základní údaje stavby pro RÚIAN a Český statistický úřad“

Viz § 125 stavebního zákona = Dokumentace skutečného provedení stavby

2) Dodatečné povolení stavby nebo souboru staveb, u který se jednoznačně JEDNÁ O „ČERNOU STAVBU“ s tím, že vlastník stavby podá ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STABVY a že platí:

- Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí.t

- Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení.

Viz § 129 stavebního zákona

3) Pokud je stavba užívána v rozporu s účelem, který je vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí nebo v rozporu s údaji v katastru nemovitostí bude se postupovat podle stavebního zákona

Viz § 126 stavebního zákona = Změna v užívání stavby